丰都发改委发〔2023〕65号

丰都县发展和改革委员会

丰都县水利局

关于丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程可行性研究报告（代初设）的

批    复

兴义镇人民政府：

你镇报送的《关于报送丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程可行性研究报告（代初设）的函》（兴义府函〔2022〕174号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程（项目代码：2212-500230-04-01-257659）

二、项目法人：丰都县兴义镇人民政府

三、建设地址：丰都县兴义镇

四、主要建设内容及建设规模：

（一）工业园区东城水厂扩网工程

在兴义镇水天坪社区新建加压泵站1座，新建提水管道3.0Mpa、dn90钢丝骨架管1727m至高位水池，新建配水管道14961m，新建入户管道16600m，安装DN20智能入户水表332个，节能型水龙头332个。

（二）坦铺水厂改造工程

在水厂已有加药间安装成套全自动加药装置一套（处理水量2000m3/d）；对厂区已建穿孔旋流斜管反应沉淀池原有斜管沉淀池体内拆除蜂窝斜管，并清洗池壁，在斜管沉淀区重新安装蜂窝斜管；对已建重力式无阀滤池原有金属构件进行拆除，对滤池虹吸管道、闸阀、连接管件及滤料和滤板进行更换。

（三）石桥水厂改造工程

对厂区已损坏硬化道路进行拆除65m2，对厂区车行道路进行硬化71m2，采用C25砼路面（20cm厚）+碎石垫层（10cm厚），对厂区人行道路硬化46m2，采用C20砼路面（10cm厚）+碎石垫层（10cm厚）并安装C30预制砼路缘石120m；在水厂已有加药间安装成套全自动加药装置1套（处理水量200m3/d）；对厂区已建穿孔旋流斜管反应沉淀池原有池体内拆除蜂窝斜管、斜管托架和集水槽，并清洗池壁，在斜管沉淀区重新安装蜂窝斜管及其托架和集水槽；对已建重力式无阀滤池原有金属构件和滤料进行拆除，对滤池虹吸管道、闸阀、连接管件及滤料和滤板进行更换；对已建清水池出水管道闸阀和池内爬梯及水厂自用水管道进行更换。

大池水厂、谭洵沟水厂、万山坡水厂、石桥水厂分别增设一套全自动加药装置（200m3/d）。

五、总投资概算及资金来源：本工程总投资概算255.49万元，其中建筑工程费96.4万元，机电设备及安装工程费30.66万元，金属结构设备及安装工程费82.11万元，施工临时工程费6.36万元，独立费26.84万元，基本预备费12.12万元，环境保护工程费0.5万元，水土保持工程费0.5万元。资金来源为2023年涉农统筹资金。

六、建设工期：4个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你镇抓紧推进前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度,争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会               丰都县水利局

2023年2月27日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年2月27日印发