丰都发改委发〔2022〕187号

丰都县发展和改革委员会

丰 都 县 水 利 局

关于丰都县龙河流域武平老场镇河道治理工程可研报告（代初设）的批复

丰都县水利工程服务中心：

你中心报送的《关于报送丰都县龙河流域武平老场镇河道治理工程可研（代初设）的函》（丰水工程文〔2022〕4号）及有关资料收悉。经审查，同意实施丰都县龙河流域武平老场镇河道治理工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县龙河流域武平老场镇河道治理工程（项目代码：2206-500230-04-01-979934）

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心

三、建设地点：丰都县武平镇老场镇

四、主要建设内容及建设规模

丰都县龙河流域武平老场镇河道治理工程分为两部分，分别为河道工程部分和隧洞工程部分。

（一）河道工程部分：河道治理总长1509m（中心线），其中石马河治理长度1236m（中心线）、代家沟治理长度273m（中心线）。

石马河治理段新建护岸工程2处长203m，护岸工程采用C20埋石砼衡重式挡墙、C20埋石砼镇脚+植草护坡护岸型式；建设岸顶步道长159m，步道宽2.5m；镇脚加固长128m，采用C20砼；河岸掏蚀加固长309m，采用C20砼；新建人行桥2座，拆除交通桥1座；河道清淤长1218m；拆除重建及新建河道内污水管线3处长1231m，新建污水井42处。

代家沟治理长度为273m（中心线），左岸岸线长度为269m，右岸岸线长度为277m，治理段内新建1座人行桥，治理段内采用C20埋石砼俯斜式挡墙，新建C25钢筋砼箱涵31m。

（二）隧洞工程部分：隧洞由进口段、洞身段、出口段三部分组成，隧洞全长1128m，其中进口段长22m、洞身段长1050m、出口段长56m。

隧洞进口位于河道治理起点下游约200m（中心线），通过22m进水渠进入隧洞，进水渠设三级跌坎，每级长4m，落差0.5m。进口段边墙、底板采用C25钢筋砼衬砌，隧洞进口边坡治理采用钢筋网φ8@250×250mm，喷C25砼（厚100mm），并采用M30水泥砂浆锚杆（直径φ25）进行支护，坡顶设排水沟，坡面设排水管。隧洞进口边坡治理坡面面积为1367m2。

隧洞洞身在桩号隧K1+010处有平面转角18°，转弯半径为R=175.6m；隧洞为圆拱直墙型，分洪方式为无压明渠流，隧洞净断面尺寸3.5×4.0m（宽×高）。隧洞全线一次支护采用锚喷加挂网钢筋组合方式进行，喷射砼强度等级为C25，二次衬砌全断面采用厚400mm的C25钢筋混凝土。

隧洞出口位于河道治理终点上游约36m石马河支流绿池沟，出口段边墙、底板采用C25钢筋砼衬砌，出口范围边坡采用钢筋网φ8@250×250mm，喷C25砼（厚100mm），并采用M30水泥砂浆锚杆（直径φ25）进行支护。出口边坡治理坡面面积为1992m2。

隧洞出口段附属工程：绿池沟治理长度为102m（中心线），新建人行桥1座，复建公路99m。

五、总投资及资金来源

本项目总投资为4133.87万元，其中：建筑工程3258.15万元，机电设备及安装工程34.34万元，临时工程137.79万元，独立费用333.1万元，基本预备费188.17万元，建设补偿和移民征地132.32万元，水土保持费30万元，环境保护费20万元。资金来源为水利发展资金。

六、建设工期：17个月。

七、招投标：本项目按国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》及丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你中心抓紧开展项目前期工作，将概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度,争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会            丰都县水利局

2022年6月21日

丰都县发展和改革委员会办公室        2022年6月21日印发