丰都发改委发〔2022〕211号

丰都县发展和改革委员会

丰都县水利局

关于同意调整丰都县城区段长江库岸修复工程可行性研究报告（初步设计）的批复

丰都县水利工程服务中心：

你单位《关于调整丰都县城区段长江库岸修复工程可行性研究报告（代初步设计）的请示》（丰水工程文〔2022〕14号）及有关材料收悉。鉴于原设计部分内容在三峡水库175米水位线以下，与退水后的实际情况有误差，经研究，同意调整丰都县城区段长江库岸修复工程可行性研究报告（初步设计），现将调整情况批复如下：

一、项目名称

丰都县城区段长江库岸修复工程（项目代码：2111-500230-04-05-716970）。

二、项目法人

丰都县水利工程服务中心。

三、建设地址

丰都县三合街道、名山街道。

四、建设性质

改建。

五、主要建设内容及规模

本项目修复治理长江库岸6.31km，其中南岸3.26km（峡南溪汇江口至龙河汇江口），北岸3.05km（名山街道污水处理厂排水口至名山街道景区码头），具体修复治理内容如下：

（一）三合街道污水处理厂排水口新建排水渠道。渠道长17.85m，边墙采用C20混凝土浇筑，墙高2m，顶宽0.4m，内侧直立，外侧坡比为1:0.35，底板采用C25钢筋混凝土浇筑，底板净宽2m，厚0.5m。

（二）北岸长江二桥段岸坡整治。采用挡墙+预制六棱块护坡+挡墙方式治理，挡墙采用M10浆砌石砌筑，墙后接150mm厚预制六棱块护坡，护坡顶部接M10浆砌石挡墙，墙顶平台栽种植物。建设内容包括清理岸坡乱石和淤积物，建设C20混凝土人行梯步和排水沟116m。

（三）下堤梯步及排水沟整治。对混凝土梯步及排水沟表层进行凿毛处理，修复破损部位梯步和排水沟，采用M10水泥砂浆抹面，并在梯步上铺设青石路板。

（四）库岸岸坡整治。对南北两岸岸坡出现的5处不均匀沉降的库岸护坡，撬动原混凝土六棱块，对凹陷处堤身进行夯实处理，并采用碎石铺平，利用原混凝土六棱块浆砌还原；对已破坏的混凝土六棱块采用C20混凝土预制六棱块浆砌还原；对岸坡淤积物和杂草进行清理工作，并对岸坡六棱块勾缝处理。

（五）完善附属设施。替换北岸两处失效渗压监测设备；对南北两岸共37处警示宣传栏（北岸17处，南岸20处）张贴警示宣传标语或宣传画。

六、投资估算及资金来源

本项目投资估算305.26万元，其中建安工程费用229.41万元，临时工程费用8.10万元，水保工程费用6.0万元，环保工程费用5.0万元，工程建设其他费用42.74万元，基本预备费用14.01万元。资金来源为三峡后续资金。

七、建设工期

本项目建设工期6个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

九、招投标

本项目发包按丰都府办发〔2020〕78号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，严格安全“三同时”，早日开工建设。

本项目原批复丰都发改委发〔2021〕458号同时废止。

丰都县发展和改革委员会    丰都县水利局

2022年7月7日

丰都县发展和改革委员会办公室              2022年7月7日印发