丰都发改委发〔2022〕255号

丰都县发展和改革委员会

关于重庆市丰都县深沟子流域防洪保安工程投资概算的批复

县农发集团：

你司《关于报批重庆市丰都县深沟子流域防洪保安工程概算报告的请示》（丰农发文〔2022〕66号）收悉。根据第三方造价咨询机构对该项目的审核报告，原则同意工程投资概算编制的原则、方法和采用定额标准，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称：重庆市丰都县深沟子流域防洪保安工程（项目代码：2205-500230-04-01-355911）

二、项目主要建设内容及规模

（一）深沟子1#坝

保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至50.8m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

（二）深沟子2#坝

保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至50.8m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

（三）深沟子3#坝

将原有土坝改造为溢流土坝，即整个大坝均为溢洪道型式。本次整治设计拟定溢洪道整治总体方案为：保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至57.2m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

（四）深沟子4#坝

将原有土坝改造为溢流土坝，即整个大坝均为溢洪道型式。本次整治设计拟定溢洪道整治总体方案为：保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至31.6m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

（五）深沟子5#坝

将原有土坝改造为溢流土坝，即整个大坝均为溢洪道型式。本次整治设计拟定溢洪道整治总体方案为：保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至38.0m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

（六）深沟子6#坝

将原有土坝改造为溢流土坝，即整个大坝均为溢洪道型式。本次整治设计拟定溢洪道整治总体方案为：保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至38m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

（七）深沟子7#坝

采取拆除原土坝并新建刚性C20砼重力坝，坝顶宽3m，坝高14.349m；坝顶高程210.15m，正常蓄水位208.10m，校核洪水位209.61m。

（八）深沟子8#坝

将原有土坝改造为溢流土坝，即整个大坝均为溢洪道型式。本次整治设计拟定溢洪道整治总体方案为：保持原有溢洪道底板高程不变，将溢洪道加宽至65.4m，控制堰采用折线形实用堰；规整泄槽段，新建泄槽段与溢洪道等宽，边墙、底板全段采用C20砼衬砌；在泄槽段尾部新设消力池。

三、项目投资概算及资金来源

本工程总投资概算1617.61万元，其中建筑工程1205.67万元，机电设备安装工程35.84万元，施工临时工程131.01万元，独立费121.519万元，基本预备费104.58万元，环境保护工程投资9.5万元，水土保持工程投资9.5万元。资金来源为涉农统筹资金。

四、建设工期：16个月

接此批复后，请你司抓紧做好项目建设的前期工作，加强项目管理，严格投资控制，早日开工建设，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月4日

丰都县发展和改革委员会办公室            2022年8月4日印发