丰都水利许可〔2024〕8号

丰都县水利局

关于丰都县蔡家沟水库工程取水准予

行政许可的决定

县水利工程服务中心：

你单位报送的《丰都县蔡家沟水库工程水影响论证报告》（以下简称《报告》）收悉。我局于2023年12月21日组织专家组召开评审会，对《报告》进行了认真评审。项目业主单位和报告编制单位按照专家组评审意见，对《报告》进行了充分修改、补充和完善，最终形成报批稿。专家组进行最终复核后，认为此《报告》基本达到了《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580-2017）的要求。根据《建设项目水资源论证管理办法》和专家组评审意见，现批复如下：

一、工程基本情况

丰都县蔡家沟水库工程，位于丰都县仙女湖镇硝厂沟村，工程坝址位于龙河左岸二级支流，即干河沟右岸支流蔡家沟河段。水库总库容112.6万m3。水库大坝为埋石混凝土重力坝，坝顶高程1534.7m，坝轴线长328m，坝顶宽7.0m，最大坝高59.0m。枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、取水（放空）建筑物、上坝公路等工程组成。

二、工程开发目的及主要指标

本工程开发目的是以乡镇供水为主，兼顾防洪和改善生态环境，对水资源的污染和破坏很小。建设项目取水对流域水资源状况影响很小。报告书需水定额分析选用和需水计算基本合理，节水措施可行。取水、用水规模基本合理。

工程坝址以上集水面积2.6km2，坝址处多年平均流量0.068m3/s，多年平均来水量214万m3，水库多年平均供水量153.62万m3，均为生活供水，相应供水保证率96.9%，工程下放多年平均生态水量32万m3。确定的建设项目合理取用水量为155万m3，满足规范要求的设计保证率（供水保证率95%），取水水量可靠。

取水口断面处现状水质达到II类地表水标准，水质目标管理也为III类，取水水质可满足要求，取水口设置合理。

三、取水及退水

（一）取水量及取水影响

同意项目年取水量155万m3；该工程取水对所在蔡家沟流域水资源的影响、对水功能区的影响、对下游河道生态系统的影响都较小，水库下游无其他取水用户，不存在用水水事纠纷，对其他用水户没有影响。

（二）退水情况及影响

同意《报告》提出的“蔡家沟水库在施工期和运行期，其退水均达标排放，退水对周围环境以及其他用水户影响较小。”的结论。该工程主要退水为水库管理生活污水和场镇生活污水。生活污水经污水处理厂达标处理后排入下游河道水体，整个水库退水对水功能区和水生态的影响较小，不会影响干河沟流域水功能区的管理目标，也不会对第三者的用水产生不利影响。

四、相关要求

（一）保证河道生态用水

你单位应高度重视对减水河段的生态影响，利用工程生态放水设施，常年按规定下泄生态流量，保证水库初蓄水期生态流量下泄，以满足河道内生态用水要求。

（二）及时做好淹没补偿工作

你单位必须按照相关规定标准和补偿协议，做好淹没区的补偿工作。

（三）加强水源保护

你单位应在当地政府和县水行政主管部门的指导下，做好水库水源保护工作，保证水库水质不受污染。严禁在水源保护区内从事破坏水资源的一切活动，包括集中修建畜、禽养殖场等。

五、其他

若本项目建设规模、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证。

附件：丰都县蔡家沟水库工程水影响论证报告（第一篇 水资源论证）专家评审意见

丰都县水利局

2024年1月8日

附件