- 丰都水利许可〔2024〕16号

丰都县水利局

关于丰都县金龙水库工程洪水影响评价

准予行政许可的决定

丰都县水利工程服务中心：

根据你中心关于丰都县金龙水库工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2309—500230—04—01—200763），我局组织专家对《丰都县金龙水库工程水影响论证报告》（第二篇洪水影响评价报告）进行了审查。根据相关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、拟建工程位于丰都县栗子乡金龙寨村境内，是一座以农业灌溉为主，兼顾人畜饮水等综合利用的小（2）型水库。金龙水库所在河流为暨龙河支流大地沟，坝址以上控制集雨面积1.2533km²，水库正常蓄水位1049.00m，正常库容33.10万m3，设计洪水位1050.01m，死水位1029.50m，死库容4.49万m3，校核洪水位1050.54m，总库容37.45万m3。

同意工程河段洪水标准10年一遇，水库大坝设计洪水标准20年一遇，校核洪水标准200年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准10年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

金龙水库工程涉河建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、取水兼放空建筑物。

挡水建筑物：大坝采用混凝土面板堆石坝，最大坝高52.30m，坝顶宽度6.0m，坝顶长172.0m。坝顶高程1050.90m，坝顶上游侧设钢筋砼防浪墙，墙顶高程1051.90m，坝轴线处坝底高程998.60m。大坝上、下游坝坡分别为1:1.5、1:1.5，大坝上游面为C25W10钢筋砼面板，厚0.40m，下游面为C20混凝土预制块护坡。

泄水建筑物：溢洪道采用岸边开敞式，紧靠面板坝左坝肩布置，由进口引渠段、控制段、泄槽段、挑流消能段及护坦段组成，全长187.0m。控制段堰型为宽顶堰，堰顶高程1049.0m，无闸门控制，单孔，总净宽6.0m，最大下泄流量27.00m3/s。溢洪道采用“U”型槽结构。泄槽段底板与边墙均为0.6m厚砼。溢洪道出口采用挑流消能，挑坎高程999.26m，挑射角25°，下游设10m长的混凝土护坦。

取水兼放空建筑物：布置于左岸坝肩附近，取水兼放空建筑物是导流、冲砂、泄空、供水为一体，属“四合一”多功能隧洞。隧洞全长302.0m，为隧洞+泄槽的形式，由进口引渠段、闸室段、洞身段和出口段组成。选用塔式进水口型式分层取水，取水塔建基面高程1020.50m，取水塔底板厚1.50m，塔高30.40m，采用岸坡式分层取水，取水塔与岸坡采用工作桥连接。

生态放水管从工作阀井的放空钢管分出，采用管径DN100mm钢管，管道中心线高程为1020.50m，在阀井室与放空钢管平行布置，下泄水流从导流兼引水放空洞出口处流出进入下游河床。

本工程建设后对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。

三、原则同意报告关于工程建设对第三方影响的分析结论。

四、有关要求

（一）项目法人应落实好第三方水事权益承诺有关责任事项。

（二）应充分考虑洪水对施工的不利影响，为确保自身防洪安全，工程开工前，项目法人应编制施工期防汛应急预案，报防汛指挥机构和我局备案。将施工方案报送我局，在施工过程中接受我局监管，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告我局，我局对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：1.金龙水库主要涉河建筑物控制坐标表

2. 丰都县金龙水库工程洪水影响评价报告综合评审意见

丰都县水利局

2024年2月27日

附件1

金龙水库主要涉河建筑物控制坐标表

（大地2000坐标系）

| 项目 | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 金龙水库 | 坝01 | 3296126.44 | 494342.20 |
|  | 坝02 | 3295958.69 | 494380.16 |
|  | 坝03 | 3295929.42 | 494386.78 |
|  | 坝04 | 3296057.57 | 494283.08 |
|  | 坝05 | 3296039.96 | 494286.81 |
|  | 坝06 | 3296119.23 | 494393.13 |
|  | 坝07 | 3296031.93 | 494413.04 |
|  | 坝08 | 3296118.02 | 494453.72 |
|  | 坝09 | 3296108.33 | 494458.39 |
|  | 洞01 | 3296051.59 | 494235.17 |
|  | 洞03 | 3296072.08 | 494246.78 |
|  | 洞03 | 3296131.65 | 494280.56 |
|  | 洞04 | 3296145.76 | 494298.65 |
|  | 洞05 | 3296174.83 | 494403.61 |
|  | 洞06 | 3296175.36 | 494417.36 |
|  | 洞07 | 3296165.28 | 494468.99 |
|  | 溢01 | 3296103.16 | 494295.91 |
|  | 溢02 | 3296135.54 | 494337.11 |
|  | 溢03 | 3296136.86 | 494342.95 |
|  | 溢04 | 3296142.20 | 494366.38 |
|  | 溢05 | 3296143.19 | 494378.33 |
|  | 溢06 | 3296146.87 | 494469.27 |

附件1