丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年1月11日—2024年1月17日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地项目 | 重庆市丰都县名山街道6组125号 | 重庆维纳复合材料有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 本项目共分为四期建设，整体建设6条玻璃纤维池窑拉丝生产线，年产玻璃纤维100万吨；建设2条双膛窑石灰生产线，年产生石灰60万吨，生石灰除厂区自用外，其余部分作为产品外售。主体工程主要建设粉料加工厂房、原料厂房、配料间、池窑拉丝联合厂房、石灰加工厂房，辅助工程包括配电房、消防水站、热力站、调压站、废丝加工车间、综合办公楼等。公用工程根据四期工程生产线布置情况，分别设置四套独立的纯水站、软水站、制氧站、空压站及制冷站等，储运工程包括原料物料储仓（罐）等、产品库房，环保工程主要为废气治理设施、一般固废暂存间、危废暂存间等。本项目总投资2000000万元，环保投资37583万元，总占地面积762962.67m2，总建筑面积637939.7m2。年工作时间365天，四班三运转制，每班工作8小时。 | 一、废气 ①原料加工粉尘：颚式破碎粉尘、锤式破碎粉尘、磨粉粉尘、拆包粉尘、投料粉尘，主要污染物为颗粒物，分别经布袋器处理后由高15m排气筒排放，共30根排气筒。 ②玻璃熔窑烟气：熔化部及通路燃烧烟气采取纯氧燃烧+SNCR脱硝+全干法脱硫+SCR脱硝除尘一体化装置+布袋除尘处理达标后，经高30m排气筒排放，共6根排气筒 ③浸润剂烘干有机废气：浸润剂原液储罐设置密闭排气管道，烘干废气设置废气收集系统，采用喷淋+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理后，经高15m排气筒排放，共3根排气筒 ④燃气热风炉烟气：采取低氮燃烧，热风炉废气经收集后由3根高15m排气筒排放 ⑤石灰窑烟气：采取低氮燃烧，烟气经布袋除尘器处理后由2根高40m排气筒排放 ⑥石灰原料系统粉尘、石灰产品系统粉尘、石灰磨粉粉尘：主要污染物为颗粒物，原料系统粉尘、产品系统粉尘分别设置1套布袋除尘器处理后由高15m排气筒排放，共5根排气筒 ⑦燃气蒸汽锅炉烟气：采取低氮燃烧，废气经收集后由高15m排气筒排放，共3根 ⑧废丝加工粉尘：废丝破碎、磨粉粉尘分别设置1套布袋除尘器处理后由高15m排气筒排放，共12根排气筒。 玻璃纤维原料堆场、石灰石堆场设置为封闭式钢结构，车辆进出口采用自动门，堆场整体设置高压喷雾降尘装置。入厂散装物料运输车辆采取车厢遮盖措施，厂区设置车辆清洗、清扫装置；厂区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；各收尘器、管道等设备运行完好，无粉尘外溢。 采取措施后，本项目对区域大气环境影响可接受。 二、废水 采用雨污分流、一水多用、中水回用等节水措施，生产废水、生活污水经园区污水处理厂处理达标后部分回用，其余经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入郎溪河。 三、噪声 选用低噪声设备，主要生产设备减震基座，风机加装消音器。合理布局，高噪声机械设备应尽量远离门窗。厂界四周均设置绿化带降噪。采取措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 四、固废 建设1间危险废物暂存间，建筑面积352m2，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，设置标识标牌，危废定期交有资质单位处置，危险废物贮存分区标志和危险废物标签等应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置环保标牌。危险废物收集、贮存、运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行。转移危险废物时，按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求，进行联单及台账制度管理。设置一般固废暂存间，建筑面积520m2，采取做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”，设置标识标牌，一般工业固废分类收集后，外售物资回收单位综合利用。设置生活垃圾收集点，生活垃圾收集后由环卫部分清运处置。本项目固体废物采取以上处理措施后，固体废物去向明确、合理、安全，固体废物可以得到有效处置，不会产生二次污染。 五、地下水和土壤保护 项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则进行分区防控，项目具体地下水污染防治措施如下：重点防渗区主要为危废暂存间、化学品库房、事故应急池、拉丝联合厂房拉丝区域，防渗层的防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。一般防渗区主要为拉丝联合厂房其他生产车间、原料库房、配料车间、石灰石堆场、石灰加工厂房、制氧站、热力站、一般固废暂存间等采用混凝土防渗。防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。简单防渗区为成品库、综合楼、厂区地面等，采取一般地面硬化措施。 采取措施后对地下水、土壤影响可接受。 | 县发改委备案 | 无 |