丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年4月23日—2024年4月28日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峡南溪弃渣场 | 重庆市丰都县峡南溪片区 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 重庆凌樾环保咨询有限责任公司 | 本项目弃渣场总占地面积13.5738万m2，库容量为600万m3，压实密度按1.7t/m3计，则工程渣土堆填总量约1020万t。 | 施工期： 废水：施工废水主要为混凝土养护废水和车辆过水槽废水，混凝土采用外购混凝土现浇，场地内不设置搅拌站，混凝土养护废水量很少，在场区自然蒸发，干化沉渣用于现场填压，不外排；车辆过水槽只补充新鲜用水，不用时自然蒸发，不外排。生活污水采用旱厕收集后用于周边农田施肥，不外排。 废气：对施工场地、运输道路等区域采取洒水降尘措施，易起尘原辅料采用篷布遮盖，设置车辆冲洗设施，确保车辆不带泥出场；加强施工机械维护保养，选用优质燃料，减少机械的尾气污染物排放，减轻施工扬尘和施工机具尾气排放对大气环境的影响。 噪声：合理布置机具，控制施工强度，合理安排施工时间（夜间不施工），物料运输进场时合理安排运输时间，经过居民点处时限速禁鸣，减轻施工期噪声环境影响。 固废：施工期表土单独剥离，转移至表土堆场妥善贮存，后期用于弃渣场复垦绿化。弃土石方运至项目堆填区堆填处置，不外排；生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门处置。 服务期 废气： ①设置洒水车对运输道路进行洒水，降低沿线道路起尘；进出场处设置车辆过水槽，对车辆轮胎及车底进行冲洗，避免带泥上路； ②对进出场道路进行硬化；运输车辆进行覆盖，所有临时道路保持清洁、湿润，尽可能减缓行驶速度，避免在运输过程中的抛洒现象; ③应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 ④运输车辆在进入场区沿途中降低行驶速度，降低扬尘的产生量，减少对运输道路的影响; ⑤建筑渣上运输车辆应按照渣土管理办公室的要求，在规定的时间、按规定的路线运输，并到指定地点倾倒。 ⑥渣土运输车辆必须保持密闭环境，避免渣土沿途洒落；渣土运输路线尽量远离城区及居民区，选择环城道路等沿途居民点少的路线。 ⑦弃土分级压实过程中，严格控制压实机行驶速度，泥土压实前洒水，增加泥土含水率，禁止大风作业，采取定期洒水等措施，可有效减少扬尘的产生。 ⑧施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 废水：本项目产生的淋滤水和洗车水经沉淀后由于洒水抑尘，不外排。 噪声：合理安排作业时间，不进行夜间作业，场区内运输车辆减速慢行、选用低噪音设备等措施，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 固体废物：项目剥离表土在表土堆场单独堆存，表土对行落实水土流失防治措施，后期用于弃渣场复垦绿化；沉砂池泥沙定期清掏后于弃渣场堆填处置；项目服务期固废处置率能达到100%，对环境影响较小。 环境风险：本项目服务期不涉及风险物质，弃渣场运行过程中可能会发生滑坡、溃坝风险，企业采取本次评价提出风险防范措施和应急控制措施后，其环境风险处于可接受水平。 | 县发改委备案 | 无 |