丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年8月23日—2024年8月29日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆绿岛源建材集团有限公司太运灰岩矿扩建项目 | 重庆市丰都县高家镇方斗山村15组、16组合太运村3组、5组 | 重庆绿岛源建材集团有限公司 | 重庆集能环保技术咨询服务有限公司 | 重庆绿岛源建材集团有限公司拟选址丰都县高家镇方斗山村15组、16组和太运村3组、5组建设太运灰岩矿扩建项目。扩建项目主要建设内容为调整矿区面积和扩大开采规模。矿区面积由0.469km2调整扩大至0.5728km2，本次拟新增开采矿区面积0.0637km2；通过新增挖掘机等设施设备，开采规模由70万t/a增加至100万t/a。项目总投资500万元，环保投资127万元，占总投资的25.4%。 | （1）生态环境影响及措施 施工期：合理安排工期，挖填土石方工程避开雨季和大风天气，缩短施工时间，减少裸露地面，减轻水土流失。严格控制施工作业范围，禁止随意在未征用的林地内开设运输便道或临时施工场地，降低对当地生态环境产生的影响。施工区剥离的表土集中堆置在排土场设置的单独堆放区域，采取设置拦挡、覆盖等保护措施，用于矿山生态恢复用种植土。 运营期：贯彻执行“边开采、边治理、边恢复” 的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。矿山应实行自上而下台阶式或分层开采，开采形成边坡主要参数等应符合开发利用方案要求。采取先剥后采措施，剥离表土送排土场制定区域临时堆存，后期全部用于矿区植被生态恢复种植用土。严格控制开采边界，禁止越界开采，矿山界桩位置安装准确且保存完好。 矿区耕作层土壤和单独剥离，剥离的土壤应单独堆存，并做好水土保持工作，用于后期矿区的土地复垦。 开采结束后，开采区和排土场这些区域将予以植被恢复，矿区也将进行绿化复垦作业，范围内植被将逐渐得到恢复。 采取以上措施后，对生态环境影响小。 （2）大气环境影响及措施 施工期：施工场地、运输道路、表土剥离区域采取洒水降尘措施，易起尘原辅料采用苫盖遮盖。 运营期：钻孔设备采用自带除尘系统的潜孔钻机，钻机钻头处产生含尘气体经自带喷雾除尘设施处理后无组织排放。依托矿山现有爆破方式，爆破委托民爆公司进行，采用多排孔微差松动爆破法，并控制单孔炸药量、炸药总用量。依托开采区已设置的若干雾炮机对矿石铲装工位进行喷雾抑尘，降低粉尘无组织排放量。依托厂区内设置的洒水车对矿区内道路定期洒水抑尘，并保持路面清洁；依托厂区内车辆冲洗设施，加强进出开采区车辆车轮清洗，避免带泥上路。严格按照开发利用方案的相关设计指标进行开采，采剥工作面规范，严格执行“边开采、边治理、边恢复”，减少裸露面积，对临时裸露暂不能进行生态恢复处采用挂网或苫盖覆盖防尘措施。 采取以上措施后能确保废气达标排放，对大气环境影响小。 （3）地表水环境影响及措施 施工期：施工废水依托矿区沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；生活污水依托矿区化粪池处理用作农肥施用，不外排。 运营期：工程新增废水来源于因开采规模增加，新增矿区内运输车辆冲洗废水；另一个是矿区范围增加，产生的含尘初期雨水； 开采区初期雨水依托现有排水箱涵，进入北侧横梁矿山设置的雨水收集沉淀池；车辆冲洗水依托厂区内工业广场设置沉淀池对车辆冲洗水沉淀后循环利用。 各类污水有效收集处置后能实现综合利用，不对外排放，对地表水水质环境影响可接受。 （4）噪声影响及措施 合理安排生产和运输时间；合理安排爆破时间，尽量避开周围居民的休息时间，控制单次炸药量；选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施。 扩建工程实施后，不改变现有工业广场区域的厂界噪声环境现状，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。扩界后的开采区新增噪声源对周边声环境影响较小。 （5）固体废物影响及措施 施工期：施工期首采作业面建设时，剥离表土及弃土石分别转运堆放于排土场临时存放，表土用于生态恢复的绿化用途，废石用于采空区的回填。生活垃圾定点收集，统一交当地环卫部门清运处理。 运营期：开采前1年产生废土（石）依托现有工程设置的排土场进行贮存，后期产生的废石和临时排土场内的废石全部用于矿坑的回填。 采取以上措施后，固体废物去向合理，满足相应标准要求。 | 县发改委备案 | 无 |