丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表

丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年9月3日—2024年9月9日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺启特种磨具项目 | 丰都县水天坪组团B11-2/2 | 重庆顺启新材料有限公司 | 重庆后科环保有限责任公司 | 本项目购置丰都县水天坪组团B11-2/2部分地块作为建设用地，总用地面积12941.13m2，总建筑面积7778.80m2，新建2栋单层厂房，一栋3层办公楼，以及一间单层门卫室，配套建设给排水、供电等公用工程，以及辅助工程、储运工程、环保工程等，建成后年产陶瓷研磨盘600件，周边磨砂轮3000件，陶瓷磨钢球砂轮600件。项目总投资4500万元，其中环保投资200万元。年工作时间312天，实行一班制，每班8小时。全厂劳动定员36人，设有员工食堂，不设置倒班楼。 | - 一、废气 - ①1#厂房研磨盘混料废气：设置集气罩+袋式除尘器+15m高1#排气筒排放（DA001）； - ②2#厂房混料废气：设置集气罩+袋式除尘器+15m高2#排气筒排放（DA002）； - ③1#厂房喷砂废气：设备密闭，且自带除尘器，处理后由15m高3#排气筒排放（DA003）； - ④1#厂房贴片废气：集气罩收集进入两级活性炭吸附装置，处理后由15m高4#排气筒排放（DA004）； - ⑤1#厂房梭式炉天然气燃烧废气：经15m高5#排气筒排放（DA005）。 - 二、废水 - 雨水依托厂房雨水管网流入市政雨水管网；食堂废水经新建隔油池（处理能力4.3m3/d）预处理后与生活污水一起排入新建生化池（处理能力6.5m3/d），处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；排入水天坪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入长江。 - 三、噪声 - 选用低噪声设备，主要生产设备设置减震基座，风机加装消音器，合理布局，建筑隔声。采取措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 四、固体废物 - 建设危险废物贮存点，位于2#厂房东侧，面积约为20m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等控制措施。危险废物贮存点内设置密闭危险废物暂存桶，收集后密闭分类暂存，危险废物贮存分区标志和危险废物标签等应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置环保标牌。设置一般固废暂存间，位于2#厂房东侧，建筑面积约60m2，用于暂存一般固体废物，定期外售建材厂。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。本项目固体废物采取以上处理措施后，固体废物去向明确、合理、安全，固体废物可以得到有效处置，不会产生二次污染。 五、地下水和土壤污染防护措施 项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则进行分区防控，项目具体地下水污染防治措施如下：重点防渗区主要为危废贮存点，含有磨削液对机械加工区，防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数不低于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。一般防渗区为一般固废暂存间，防渗性能要求不低1.5m，厚渗透系数不低于1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。简单防治区为除以上重点污染防治区、一般防渗区外均为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 | 县发改委备案 | 无 |